通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

# 安全排查隐患及个别厂房漏雨安全维修项目

# 采购文件

2024.9.9

一、封皮：

XXXX项目

响应 文 件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联系电话：

投送时间：2024年    月 	日

二、供应商须知

1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，可以把正副本装在一个档案袋里，白纸封套密封处加盖公章。

2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。

3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；

（4）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重    大税收违法案件当事人名单；

（5）国家有关法律法规禁止的情形。

三、采购项目方案

1.该项目为公司安全检查出的安全隐患问题进行逐项整改，对列出的13项整改项目进行维修，费用从安全费用中支付；

- 2.项目内容：

- （1）热加工、砂轮库通风管拆除、加固。

- 1）热加工厂房外一个排风桶拆除，一个排风桶用50*50*5角铁加固；

- 2）砂轮库通风管掉落，用40*40*5角铁焊接围护加固安装。

- （2）仪表办公区防水、楼梯加固、地下室维修。

- 1）仪表办公区防水屋面卷材拆除，楼地面修补25mm厚水泥砂浆楼地面，满铺直径4mm冷拔钢丝网@200*200，新铺SBC120卷材（绥棱二塑300克/平方米），做40mm厚C30细石混凝土面层；

- 2）旧雨排口拆除，更换240*200*厚度（按实际墙厚）新雨排口，用3.5mm钢板焊接，涂防锈漆和调和漆；

- 3）楼梯的钢支架钢梁加固，楼梯高度3.5m，用槽钢16a焊接成1.5*1.5m的封闭框，槽钢10 焊接支撑梁上，刷防火漆两遍；

- 4）C30现浇混凝土做地下室地沟板缺损部分维修。

- （3）厂部大楼防水维修。

- 屋面铁皮空洞处修补，松动铁皮处加固。墙面处旧卷材拆除，涂一层高聚合物自粘防水卷材。

- （4）技术中心外墙防护网维修。

- 防护网倾斜处扶正，防护网钻眼加固，更换部分无法修复防护网。

- （5）量规检验室彩钢板外墙漏水。

- 外窗里外、彩钢板上钉孔和内墙面耐候胶封堵，宽度30mm。

- （6）数控四楼与彩钢板房接缝处防水。

- 用宽度1m的自粘型SBS防水卷材冷粘一层。

- （7）仪器精密量仪彩钢板二楼技术室防水。

- 1）拆除原有屋面脊瓦，屋面彩钢板更换1.2mm彩钢板，新铺1.0m宽脊瓦，两边弯折60mm。避雷针切割，上下密封胶封堵，用猫抓扣连接牢固；

- 2）屋面板与墙板接缝处用1.2mm厚、300mm宽彩钢板弯折，固定在顶面、侧面墙板上，发泡剂封堵、耐候胶上下封堵。

- （8）仪器精密量仪二楼技术室山墙抹灰防水。

- 山墙处水泥砂浆40mm，覆盖4mm@250*250钢筋网、刮苯板胶5mm厚，外墙涂乳胶漆两遍。立面开裂抹灰层拆除，涂水泥砂浆40mm，覆盖4mm@250*250钢筋网，刮苯板胶5mm，外墙涂乳胶漆两遍。拆除的卷材、水泥砂浆、屋面残土弃置。

- （9）技术中心外楼梯抹灰层开裂修补。

- 外墙面抹灰拆除，底层涂25mm厚1:2.5水泥砂浆，面层涂25mm 1：3水泥砂浆。水泥砂浆墙面喷刷防水涂料，立邦封闭底一遍、立邦外墙乳胶漆二遍。用4mm@200*200冷拔钢丝网、12mm*120膨胀螺丝钻眼加固。拆除的卷材、水泥砂浆、屋面残土弃置。

- （10）锅炉房室外回水坑防水维修。

- 1）砍伐回水坑四面1.0米范围内树木。回水坑附近挖0.2m深土方，做150mm厚c15混凝土垫层，做20mm厚 1:2.5水泥砂浆面层。原珍珠岩袋、防水布遮盖设备口；

- 2）拆除外墙面抹灰，底层涂25mm厚1:2.5水泥砂浆，面层涂25mm厚1：3水泥砂浆，墙面喷涂防水涂料防水，立邦封闭底一遍、立邦外墙乳胶漆二遍；

- 3）屋面防水层拆除，修补25mm厚1：2.5水泥砂浆楼地面，屋面中间2米宽铺100mm高保温隔热材料找坡，屋面用直径4mm冷拔钢丝网@200*200满铺，做40mm厚c30细石混凝土面层。冷粘、满粘防水卷材（绥棱二塑SBC120，300克/平方米，1500mm宽）一遍。

（11）量具厂沉降缝盖板维修。

拆除变形缝，两侧墙面@800mm膨胀螺丝固定，孔隙用发泡胶封堵，用镀锌铁皮（1.2mm厚，350-400mm宽）盖缝。

- （12）热加工甲醇房顶非阻燃彩钢板更换。

- 屋顶保温层拆除，铺彩钢夹心岩棉板（40公斤/立方米），C型钢（C120*60*20*3，3.6m高）涂防锈漆一遍、防火漆二遍。屋面墙角及接缝处彩钢板（1.2mm，宽度0.6-0.8米）耐候胶封堵。

- （13）售后库防水维修

- 防水层拆除，女儿墙下砌砖240*115*53mm与墙面平整，墙面脱落处铲除后和红砖砌筑一起，底层涂1：2水泥砂浆，素水泥浆一遍，面层涂:1：2水泥砂浆，屋面冷粘、满粘防水卷材（绥棱二塑SBC120，300克/平方米）一遍，直径4mm冷拔钢丝网@200*200满铺，做25mm厚C30细石混凝土面层，立面挂尼龙网、苯板胶保护层共5mm厚，四面房檐裂缝处喷涂水泥砂浆、防水腻子两遍，立邦外墙乳胶漆两遍。

3.项目要求：

- 施工方要求具备防水施工二级及以上资质；

- 供应商响应前需事先踏勘现场，施工过程做好安全防护；

- （3）具体要求详见维修项目工程量清单特征明细。

- 4.施工工期为28天。

四、响应文件模板（附件1-8）

目  录

1.响应函；

2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；

3.相关资质证明文件(营业执照、业绩证明、一般纳税人证明等)

4.响应报价单；

5.响应人业绩清单；

6.供应商基本情况；

7.响应承诺书；

8.其它响应资料

附件1

响应函

通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司：

我方参加贵方组织的(填写项目名称)、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：

1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。

9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：传真：

电子信箱：

法定代表人或授权代表签字：

响应人名称：

公章：

日期：   年   月   日

附件2：

法定代表人授权委托书

通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司：

本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

响应人名称（加盖公章）：

地址：

附件3：

响应报价单

- 报价说明

要求含税报价（包括总报价及分项报价），注明税率。

响应人（盖章）:

法定代表人或响应人授权代表(签字或盖章):

日期：    年  月  日

附件4：

响应人业绩清单（附合同复印件）

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：

1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；

2.如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；

3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章；

附件5：

供应商基本情况

1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：

（3）成立和/或注册日期：

（4）企业性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）股东及出资比例：

2、供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

附件6

响应承诺书

致：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

我单位郑重承诺：

1、参加本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态，未出现进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力；

4、我单位具有依法缴纳税收和社保的良好记录；

5、我单位与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系；

6、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包段应答或者未划分包段的同一采购项目应答；

7、不存在国家有关法律法规禁止的情形

8、本单位未被纳入通用技术集团供应商黑名单。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，采购人有权将我单位列入通用技术集团供应商黑名单。

供  应 商：	                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：  （签字）

年	月	日

附件7：

其它响应资料

（一）工程质量标准或技术性能指标的详细描述

（二）针对本项目的质量保障、售后服务进行承诺

（三）针对本项目的现场技术支持服务、维修及时性、质保期等内容进行描述