通用技术哈量公司2026年度废水、废气、噪声检监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 排放口编号 | 监测内容 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 手工监测采样方法、 个数及频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车床 | DA001 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 量具厂废气排气筒 | 油雾 |  | / | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法H1077-2019 |
| 车床 | DA001 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 量具厂废气排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017） |
| 滚筒喷砂机 | DA002 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 打砂废气排气筒 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996,固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T16157-1996）修改单 |
| 酸蚀低倍装置及酸雾处理系统LMH-2000 | DA003 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 金相室废气排气筒 | 氯化氢 | 上限:100mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法HJ548-2016代替HJ548-2009,固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法HJ/T27-1999 |
| 全自动闭口闪点测定仪 | DA004 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 金相室废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 |
| 通风橱 | DA005 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 金相室废气排气筒 | 硫酸雾 | 上限:45mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法（暂行）HJ544－2009 |
| 通风橱 | DA005 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 金相室废气排气筒 | 氯化氢 | 上限:100mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法HJ548-2016代替HJ548-2009,固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法HJ/T27-1999 |
| 高速钢联动炉（一套） | DA006 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |
| 高速钢联动炉（一套） | DA006 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 氯化氢 | 上限:100mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法 HJ548-2016代替HJ548-2009 |
| 高速钢联动炉（一套） | DA006 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 氮氧化物 | 上限:240mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T43-1999 |
| 合金钢回火（一套） | DA007 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |
| 合金钢回火（一套） | DA007 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 氯化氢 | 上限:100mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ548-2009 |
| 废 | DA007 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 氮氧化物 | 上限:240mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T43-1999 |
| 碱洗槽 | DA008 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |
| 碱洗槽 | DA008 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 氯化氢 | 上限:100mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法 HJ548-2016代替HJ548-2009 |
| 碱洗槽 | DA008 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T38-1999（废止） |
| 碱洗槽 | DA009 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |
| 碱洗槽 | DA009 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 氯化氢 | 上限:100mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法 HJ548-2016代替HJ548-2009 |
| 碱洗槽 | DA009 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 热加工厂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T38-1999（废止） |
| 数控丝锥方尾磨床 | DA010 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017） |
| 数控丝锥方尾磨床 | DA010 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 油雾 |  | / | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法H1077-2019 |
| 数控镂空丝锥铲销激光打标一体磨床 | DA011 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017） |
| 数控镂空丝锥铲销激光打标一体磨床 | DA011 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 油雾 |  | / | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法H1077-2019 |
| 全自动数控外圆磨床 | DA012 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 油雾 |  | / | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法H1077-2019 |
| 全自动数控外圆磨床 | DA012 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒) | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017） |
| 外圆磨床 | DA013 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017） |
| 外圆磨床 | DA013 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 油雾 |  | / | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法H1077-2019 |
| 半自动丝锥磨 | DA014 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 油雾 |  | / | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法H1077-2019 |
| 半自动丝锥磨 | DA014 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017） |
| 半自动丝锥磨床 | DA015 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 油雾 |  | / | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法H1077-2019 |
| 半自动丝锥磨床 | DA015 | 烟气量、 烟气流速、 烟气温度、 烟气含湿量 | 丝锥车间废气排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 非连续采样至少3个 1次/1年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017） |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989 |
| 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 |
| 废水总排口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986（停止执行） |
| 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 上限:300mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ505-2009 |
| 废水总排口(DW001) | 石油类 | 上限:20mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法（HJ637-2018） |
| 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） |  | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 水质氨氮的测定水杨酸分光光度法HJ536-2009 |
| 废水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 上限:20mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1半年 | 水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017) |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织自行监测点 | 非甲烷总烃 | 上限:10mg/m3 | 挥发性有机物 无组织排放控制标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法（HJ604-2017代替HJ604-2011） |
| 厂界 | 氮氧化物 | 上限:0.12mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 上限:4.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法（HJ604-2017代替HJ604-2011） |
| 厂界 | 氯化氢 | 上限:0.2mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ549-2016代替HJ549-2009 |
| 厂界 | 硫酸雾 | 上限:1.2mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 硫酸雾的测定离子色谱法HJ544-2016 |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995 |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 噪声 | 昼间60dB 夜间50dB | GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》 | 手工 | 季度/年 |  |

此外，除年度检测项目外，三方公司负责后台网站的填报及维护。